天圣制药集团总部办公大楼智能化工程

招

标

文

件

招标单位：天圣制药集团股份有限公司

二〇二三年八月

目  录

一、工程综合说明	2

二、工程前期准备	4

三、招标方式	4

四、投标报价范围、报价依据及原则	4

五、采用的合同及其格式	5

六、工程付款与结算	5

七、工程质量及技术要求	6

九、工程施工中的安全管理	6

十、工程工期	6

十一、评标原则和评标办法	7

十二、投标人须知	7

十三、招标日程安排	12

十四、招标文件附件	13

- 一、工程综合说明

天圣制药集团股份有限公司天圣制药集团总部办公大楼智能化工程项目在国内公开招标遴选施工单位。现欢迎具有相应资质企业前来投标。

- 建设单位：天圣制药集团股份有限公司

- 工程名称：天圣制药集团总部办公大楼智能化工程

3、工程地点：重庆市渝北区农业园区石盘河片区西一街

4、工程概况：

4.1建筑面积：4500㎡

4.2建筑层数：详图纸

4.3层高：详图纸

4.4建筑单体：大堂、七层主楼、东西裙楼、九层主楼、宿舍

- 招标范围：

5.1、网络综合布线

5.2、信息网络系统

5.3、门禁控制系统

5.4、视频监控系统

5.5、会议系统

5.6机房设备部分

报价范围详见招标清单

6、主要设备技术参数要求

信息模块，要求采用六类非屏蔽信息模块,面板采用单口、双口信息面板,跳线采用六类非屏蔽3m跳线。符合或高于ANSI/TIA/EIA-568和ISO/IEC11801标准对CAT6等级的要求；

六类8芯非屏蔽双绞线，线缆均要求采用六类8芯非屏蔽纯铜芯双绞线，符合或高于６类ANSI/TIA/EIA-568和ISO/IEC11801标准，支持千兆以太网，带宽≥250MHz，导线直径≥0.57mm；

六类非屏蔽跳线，要求传输性能符合或高于ANSI/TIA/EIA-568和ISO/IEC11801标准对CAT6等级的要求，有多种长度可供选择,向下兼容五类和超五类系统；

六类非屏蔽24口配线架，要求通用模块化多媒体配线架采用19英寸机架、机柜安装方式,1U高度，通用线序标签；

核心千兆路由器，要求与核心交换机同一品牌，支持4WAN口（包括可切换WAN口），带机量≥600台，转发性能9-25Mbps；

24口千兆交换机，要求与核心路由器同一品牌，交换容量≥336Gbps/3.36Tbps，包转发率≥126Mpps；

无线控制器，要求与核心交换机同一品牌，共配置不少于一台无线控制器，可集中管理128个以上各类ＡP，现配置不小于64个AP管理许可，网络吞吐量≥4Gbps，支持负载均衡，支持上网行为管理和记录，支持基于AP、SSID、用户的带宽限制，支持portal认证；

WiFi6无线AP,要求AP工作模式为瘦AP模式，接受所配无线控制器管理，支持802.11a/b/g/n，160MHz频宽，无限速率≥3000Mbps，内置天线,同时支持2.4G/5G频段工作；

半球网络摄像机，要求400万像素，支持调节角度水平:0~350°，垂直:0~70°，最大图像尺寸2560x1440，主码流顿率分辨率50Hz:25fps2560x 1440，网络延时不大于100ｍs；

7、服务要求

所供主要设备提供不少于三年的免费质量保证服务。所有安装工程提供不少于两年的免费质量保证服务。

电话热线服务

服务热线接受甲方的故障申告,必要时对甲方的问题或要求提供相关技术人员，技术人员可以直接提供电话咨询及远程维护。在保修期内和保修期外提供２4小时热线服务。

现场支持服务

针对本项目指定专人进行售后服务,服务时间为7×２4小时全天候响应,在接到甲方提出问题由专业技术人员进行响应，如有特殊情况，1小时内赶赴现场,解决故障,故障处理方式:故障设备现场维修、替换。

日常维护服务

随时了解招标人使用情况并及时处理和解决相关问题。在工程验收合格交付后，无论招标人是否有报修记录，至少每月一次的回访及检查、每季度对系统进行检查和保养,保持与招标人的经常性沟通,了解招标人在系统使用过程中的问题,以便为招标人提供更好的服务,同时与招标人广泛探讨更佳的系统优化方案。

备件供应承诺

服务期内，投标人为招标人提供满足系统稳定运行的随机备品备件清单。

8、验收要求

8.1进场材料单证齐备，经甲方认可并填写材料报验单,获得甲方批准方可使用;

8.2分项工程由施工方自检合格后报请甲方验收，验收合格后方可进行下一道工序；

8.3隐蔽工程：施工方自检合格后,填写隐蔽工程报验表,甲方进行验收,合格后方可进行下一步工序；

8.4线缆敷设经甲方测试合格、标色齐全,方可接入设备;

8.5设备到货外观完好无损,经甲方检验配件齐全、主机完整、证书齐备,并条件成熟方可安装;

8.6设备安装验收按现行《电气装置工程施工及验收规范》及相关的国家标准规定执行，并符合设计特殊要求。所有线、管、槽的安装应牢固、整齐、美观、无破裂；

8.7施工方认为所承担的工程项目全部安装、自检、测试完成后，具备系统联调条件，向监理及招标人提交调试报告,经批准后进行系统调试;

8.8系统调试100%合格后转入试运行,连续试运行168小时消除所有缺陷,方可签发初步验收报告。

8.9初步验收合格后，甲方指定的运维人员经施工方上岗培训、考试合格后,方可移交招标人使用；

8.10工程资料、文件、图表及声像资料等按甲方档案管理规定整理成册移交招标人存档；

8.11工程移交:初步验收合格后，两个月内办理工程施工资料移交书,并由双方负责人签章,并附“技术资料移交明细表”。内容包括:施工图会审记录、工程设计变更记录、施工变更洽商记录、工程开工报告、隐蔽工程验收记录、系统调试记录、分项工程验收记录、系统运行记录、竣工验收申请单、竣工验收证明书、操作人员培训记录表、安装手册、测试报告、工程设计手册、工程文档、软硬件设备附带的相关的安装手册、操作维护手册等。工程所使用的各种重要材料、设备安装记录或出厂证明文件、新工艺、新材料、新技术、新设备的试验、验收和鉴定记录或证明文件。向甲方办理工程移交手续。固定资产移交、竣工结算、工程保修等手续，并签认交接验收证明书。资料移交三个月内,办理工程验收结算手续。

9、其他说明

9.1标明所有主材的品牌型号规格厂家等信息，要求是省级以上名牌。

9.2技术参数及做法详见设计图纸、图集及国家或地方相关规范、规程。

- 二、工程前期准备

1、建设工程立项批复已取得。

2、工程建设资金来源：自筹。

3、施工场地：土建施工已完成，满足施工条件。

- 三、招标方式

公开招投标

- 四、投标报价范围、报价依据及原则

1、投标报价范围：

本工程清单量为暂定清单量，按清单量报单价，结算价以实际工程量为准。

2、报价范围和依据

2.1乙方的投标报价范围包含：人工费，施工用的各种设备、机具费，施工用水、电费，施工板房等临时设施费，除甲方提供上述主材以外的其他主材、辅材和周转材料费，安全文明施工等措施费，事故赔偿金，保险费，项目部管理人员工资（除甲方代表和监理外），甲方及监理的办公生活用房费用，甲供材料到现场的上下车费及保管费，现场所有材料的检测费，当地政府部门要求的功能检测费，档案资料费，政府部门的检查验收等费用，各种规费等其它费用。

2.2乙方结合市场及自身管理水平自主报价，9%增值税专用发票。

2.3投标材料要求：所有的材料均为省级以上名牌产品。报价时应注明投标材料的规格、型号、数量、品牌及厂家。

3、报价原则：

3.1本次报价根据招标要求整体进行报价。

3.2按照附件要求的表格模板填报。

- 五、采用的合同及其格式

本工程使用的合同文本为甲方提供的标准合同文本。

- 六、工程付款与结算

1、工程预付款的拨付：无

2、工程量确认：甲方现场代表、监理工程师

3、工程款支付

3.1.合同签订后支付20%

3.2.设备材料进场验收后支付20%

3.3.初步验收合格后支付40%

3.4.终验合格结算完成后支付10%

3.5.终验合格满一年后支付10%

每次付款附甲方分项验收合格书

4、结算

4.1本工程实行暂定总价。

4.2超出合同范围外的增加工程，乙方必须在施工前按甲方审批程序书面报集团董事长审批确认。

- 七、工程质量及技术要求

中标人必须保证工程质量一次验收达到符合国家验收规范要求的合格工程。达到图纸设计的要求，如达不到设计要求，由中标人及时组织整改，直至达到设计要求，其经济损失由中标人承担。

施工中严格按设计图纸及甲方集团董事长审批的设计变更和有关施工规范施工，所有单项工程的质量应全部符合设计规范和国家相关标准。

- 八、工程施工中的安全管理

1、乙方应严格贯彻执行《建设工程施工现场管理规定》和建筑施工高处作业安全技术规范，以及施工现场临时用电、机械使用、脚手架、物料提升等安全技术规范。按《建筑施工安全检查标准》和最新的安全管理要求、规定，实现施工现场安全达标，执行省级以上建筑工地文明施工标准的有关文件规定，使该工程在施工过程中做到安全、文明施工；必须建立安全组织机构上的保证，依据技术措施来管理。创建一个安全文明的施工环境。

2、应符合《建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2015》

3、杜绝一切安全事故，在施工入场前购买施工人员意外保险，过程中如发生安全事故，由中标人承担全部事故责任和费用。

- 九、工程工期

1、工期：  60  天。

2、开工竣工时间：以甲方下达的通知为准 。

- 十、评标原则和评标办法

1、在保证质量合格的前提下，招标人采用“最低总报价”形式中标。

2、当出现两个或两个以上总报价相同时，由招标人依据乙方企业资质、企业信誉等择优确定中标人。

- 十一、投标人须知

1、前言

1.1招标文件所提供的资料为设计施工图纸和地勘报告。

1.2投标人应响应本招标文件规定的内容，编制其投标文件。

1.3招标人严禁投标人串通投标、哄抬标价。在招标投标过程中，投标人被发现或被举报串通投标。哄抬标价并经查实后，招标人将立即取消其投标资格。

1.4投标人应按甲方要求出具有效的《承诺书》，承诺书不得有其它任何附加条件。

1.5投标人在购标书时自愿缴纳 2万元的投标保证金，投标保证金划入招标人指定的帐户内（户名：天圣制药集团股份有限公司，开户行：兴业银行万州支行 ，账号：3460 1010 0100 2605 37，备注栏注明：投标履约保证金)；并且在中标后在规定的时间内签订中标合同，否则违约。

未中标的投标人投标保证金一周内无息退还。中标人的投标保证金在与我方签订建设工程合同后即转为部分履约保证金，工程履约保证金为合同总金额的10%。按合同付款节点同比例退还。

1.6投标人务必保证工程质量，并承诺建筑及安装工程保修期2年，以及依照相关法规定对本工程建筑及安装质量承担经济赔偿和执行终身负责制。

1.7投标人应在中标合同签订后进场施工，投标人不得转包、转卖；投标方应对此投标项目中标内容实施承诺，投标方应严格按设计施工图、投标单位，在建设安装期间乙方不得以任何理由停工、停产；不得有意延长工期；不得以任何理由要求增加费用，否则，甲方有权要求乙方退场，乙方所有的投入均作为赔偿甲方损失，并15天之内退出现场，乙方保证无异议。

1.8投标方应该提供项目班子的管理人员名单及资质证件,并承担相关费用。

1.9投标方应遵守有关的国家法律、法令和条例。

2、合格的投标人

参加投标的施工单位必须办理了工商注册，并持有工商营业执照的独立法人。

3、一标一投

每个投标人对本招标工程只能提交一套投标文件，凡以自己名义或用他人名义参与两个以上（包括两个）投标文件递交的投标人，连同被参与的其他投标人递交的投标文件，招标人均不接受。

4、投标费用

投标人应承担其投标文件编制与递交所发生的一切费用，在任何情况下，招标人对上述费用均不负担任何责任。

5、现场考察

5.1招标人将安排投标人对工程现场和周围环境进行考察。投标人自身应对考察中获取的现场资料负责。不管投标人是否考察过现场，均被认为在递交投标文件之前已考察过工地，对本合同项目的风险和义务十分了解，并在其投标文件中充分考虑了现场和环境条件。

5.2投标人应自行承担现场考察的全部费用、责任和风险。

5.3招标人提供的现场资料和数据，只是为了投标人能够利用招标人现有资料，招标人对投标人由此而作出的推论、解释和结论概不负责。

6、招标文件

6.1本工程招标文件包括下列文件，以及根据本投标人须知发出的补充通知（如果有）：

工程综合说明

工程前期准备

招标方式

投标报价范围、报价依据及原则

采用合同及其格式

工程结算与付款

材料供应方式

工程质量要求

工程施工中的安全管理

工程工期

评标原则和评标办法

投标人须知

招标日程安排

招标文件附件

6.2投标人应认真阅读招标文件，并按招标文件要求编制投标文件。

6.3招标文件的澄清：

投标人如果对招标文件以及其他事项有疑问，应在本招标文件规定时间之前，向招标人书面询问。招标人将以书面答疑或书面补充通知的形式答复投标人。

- 投标文件的编制和提交

7.1商务标：

投标人营业执照副本复印件（加盖鲜章）、资质证书副本复印件（加盖鲜章）、安全生产许可证复印件（加盖鲜章）；投标人近两年完成的类似工程情况

7.2经济标：

（1）投标人法定代表人授权委托书

（2）投标人法定代表人和委托代理人身份证复印件

（3）投标书见附表；

（4）投标保证金复印件一份；

（5）按2013清单计量规范和重庆2018计价定额及相关配套文件执行，结合市场人工、周转材料及辅材、机械价格、企业自身实力等自主报价。

7.3技术标

（1）工程总体概述

（2）所使用规范、技术标准目录

（3）施工组织总体设计

（4）施工方案

（5）材料堆放要求及场地要求

（6）主要工序施工方法及保障工程实施的主要机具、设备

（7）技术、安全、质量、环保等保证措施

（8）工期保证措施

（9）季节性施工措施

（10）文明施工措施及现场文明管理措施

（11）施工计划

（12）施工平面布置图

（13）服务质量保修及承诺书

7.4投标文件的语言及格式

（1）投标文件使用中文，应符合以下标准格式：

纸张：A4；字体：仿宋体四号字体，技术标采用小四号字体；

标题加粗；图表字号不作限制；采用黑白打印。

（2）投标文件的组成

投标文件一式四份，其中正本一份，副本三份。提供电子资料。

（3）投标文件一经报出，则应认为投标人对其投标文件的充分性认可，并认为投标人已把实施本合同工程过程中所有意外和偶然事件可能产生的一切费用均包括在投标报价中。

7.5投标文件的密封和递交

（1）投标文件夹的密封与标志：

（2）投标人应将投标文件的正本和副本进行密封，可以将全部密封在一起。

（3）投标文件递交时所有的密封最外层至少应标明招标项目名称、文件名称、投标人全称，并在密封处加盖投标人公章和法定代表人或委托代理人印鉴。

（4）投标人未按上述规定提交的投标文件将视为废标而拒收。

7.6投标文件的格式和签署

A、经济标投标函采用建设工程公共资源交易中心统一负责制的《建设工程施工投标函》（投标函由投标人提供）。投标函要求工整清晰填写。投标函报出的投标报价就为本招标工程招标报价范围内的投标固定包干单价或固定包干总造价。如果投标人在投标函中报出的投标总报价与报价函附录投标报价汇总表序号六“投标固定包干总价或总报价”栏填报的投标总报价不相吻合时，以投标函中报出的投标固定包干总价或总报价大写为准。

B、招标人为杜绝挂靠行为，要求投标单位法定代表人授权的代理人出席开标会。

7.7无效标书的确认

有下列情况之一者，该部分投标书无效：

A、投标文件大袋未按本招标文件密封要求密封的，招标人有权拒绝接收该投标文件，该投标人的投标资格自动丧失。

如投标人的经济标袋有不符合本招标文件密封要求的，该标袋的内容不得参与评审资格。

B、投标人未递交《承诺书》的，投标文件将被拒绝接受；

C、《施工投标函》未按本投标人须知规定加盖投标单位法定代表人印章和企业公章的，将被视为无效经济标。

D、经济标投标文件未按本招标文件规定的格式和要求填写，内容不全或字迹模糊辩认不清影响评标、定标的，将被视为无效经济标。

G、投标文件未按本招标文件规定的递交地点、递交截止时间以前报送的投标文件无效。

8、合同授予和中标通知

8.1招标人按照评审合理低价的投标文件中标。

8.2本工程投标有效期为90天，自投标截止之日起计算，在规定的投标有效期或有效延长期内，招标人将以书面形式，向中标人发出中标通知书。

8.3按招标人指定时间、地点与招标人按招标文件资料中的合同文本签订合同。中标单位超过规定时限不与招标人签订合同，将作为自动放弃中标处理，由招标单位根据评标结果依次确定替补中标单位和另行招标。

8.4《电力总承包高低压配电安装合同》一经招标人和中标人双方法定代表人或授权代表签字并加盖双方单位公章（或单位合同章）后生效。

9、腐败和欺诈行为．

9.1在招标或合同执行期间，通过提供、给予、接受或索要好处，影响与招标、评标事务有关人员的行为均属“腐败行为”。

9.2通过提供伪证，影响招标工作或合同执行，或投标人之间串通影响公平竞标，均属“欺诈行为”。

9.3腐败或欺诈行为均会导致其投标文件被拒绝，并取消有腐败或欺诈行为的投标人参与工程投标竞争的资格和纳入招标人的黑名单。

- 十二、招标日程安排

l、2023年8月4日至2023年8月7日开始在天圣制药集团股份有限公司集中采购中心发招标文件或在天圣制药集团官网http://www.tszy.com.cn/下载，招标文件资料费每份500.00元在递交投标文件时缴纳或转账至指定账户，售后不退。参标单位需在招标联系人处登记备案，审查资质合格单位方为合格参标单位，参标单位需及时关注招标文件发放网站天圣制药集团官网http://www.tszy.com.cn/，相关招标答疑将及时发布在网站上。

2、2023年8月4日为现场踏勘指定时间，业主方联系人程地财           联系电话：15320778626，参标单位需在指定时间踏勘现场，未在指定时间踏勘现场单位视为已踏勘，投标报价视为已考虑施工难度及风险。

3、 2023年8月4日17：00分为递交 “招标文件质疑”的截止时间。

4、2023年8月7日10：00分（北京时间）（如有时间变更，以电话通知为准）投标文件接收截止，即进行本工程的开标、评标。

- 十三、招标文件附件

1、授权委托书格式（附件）；

2、承 诺 书（附件）；

3、经济标密封袋（投标方自备）。

招 标 人：天圣制药集团股份有限公司

招标地址：重庆市渝北区石盘河商务区食品城西路18号

招投标联系人：张聪    联系电话：13594001189

招投标联系人：陈自力  联系电话：15213256128

技术咨询：侯懿鹏      联系电话：13999891895

现场联系人：程地财    联系电话：15320778626

附件：

投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了 		（项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）          	（¥    	元）的投标总报价，其中安全文明施工费暂定金额为    元，工期 日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 		 。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写） 	（¥ 	元）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，

6． 	（其他补充说明）。

投  标  人：                　　　　　     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签    字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年  月  日

附件：

投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1.1.2.4 | 姓名： |  |
| 2 | 工期 | 1.1.4.3 | 天数： 日历天 |  |
| 3 | …… | …… | …… |  |
| 4 | …… | …… | …… |  |

投  标  人：                　　　　　     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   	（签字）

年    月   日

附件

授权委托书

本人       （姓名）系             （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改            （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：                        。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：                             （盖单位公章）

法定代表人：                                   （签字）

身份证号码：

委托代理人：                                   （签字）

身份证号码：

年    月     日

附件：

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年          月         日

经营期限：

姓名：     性别：         年龄：       职务：

系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                       （盖单位公章）

年  月   日

附件

承  诺  书

致：天圣制药集团股份有限公司

现经本单位（分包人）认真研究、商量达成共识后慎重向贵单位承诺以下事宜：

1、我公司已认真阅读招标文件和招标文件资料中的合同文本的主要内容，承认天圣制药集团股份有限公司招标文件全部内容，并没有异议，任何异议均由乙方承担责任。

2、资质取费  保证在天圣制药集团股份有限公司办公大楼智能化项目进场施工时的单位具备招标文件要求的资质。

3、质量承诺  保证严格按设计施工图；保证工程质量必须达到设计要求和建筑行业规范要求及国家现行执行的相关质量验收标准。如质量达不到设计要求和相关质量验收标准，造成一切损失均由我方自行承担，并承诺工程保修期2年，以及依照相关法规定对本工程建筑安装质量承担经济赔偿和执行终身负责制。

4、工程进度  保证按甲方和业主要求：建设工期应在连续60天的时间内竣工完成；如果工程超期一天罚款人民币2000.00元/每天，以此类推，累计计算。

5、安全管理  ①保证在现场施工过程中严格要求安全管理，严格执行《建设工程施工现场管理规定》和建筑施工高处安装作业安全技术规范，以及施工现场临时用电、机械使用、脚手架、物料提升等安全技术规范。按《建筑施工安全标准》实现施工现场安全达标，做到安全、文明施工。杜绝一切施工过程中的安全事故，如发生安全事故由我方负责承担事故责任和一切费用。②我承诺此次该施工区域内有通信线缆,在施工过程中要严格注意!在施工过程中不得有任何损坏现象、事故；如发生损坏现象、事故,我方必须负责承担损坏现象、事故责任和一切费用。

6、工程结算  本项目采取中标合同价（固定总价）；我方承诺中途不得以任何理由（包括中途任何材料及人工等费的增减调价因素）增加或减少中标合同价，并严格遵守执行。

7、投标保证金 本单位自愿在本项目开标前向天圣制药集团股份有限公司

缴纳投标保证金20000.00元，中标后若本单位不履行中标义务，不按时签订中标合同（中标合同签定为：中标单位在接到中标通知书的次日起，2日内），或本单位放弃执行，20000.00元保证金作为对甲方的赔偿；若我方中标后执行合同，投标保证金即转为部分工程履约保证金。此款工程竣工预验收合格后7日内甲方无息退还。

8、质量保证金 工程款总额的0%作质量保修金，待质保期满2年后的15个工作日内由甲方无息退还。

9、其它 在整个建设过程中，由于非不可抗拒原因，不得中途停工以及有意延长工期。否则，本单位所有的投入均作为对甲方损失的赔偿，并保证在15天之内退出现场，本单位决无异议。

承诺人：

年  月  日

| 附件 分部分项工程项目清单计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 人工单价 | 主材 | 周辅材单价 | 机械单价价 | 管理费及利润 | 税金 | 综合单价 | 合计 | 其中:暂估价 |