片剂包装机用户需求标准

（URS-SB2025-003）

天圣制药集团山西有限公司

设备动力车间

2025年5月12日

起草、审核与批准

| 我已阅读本文并确认本方案内容准确无误 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件编号 |  |  |  |  |
| 文件名称 | 片剂包装机用户需求标准 |  |  |  |
| 版本号 | 00 | 生效日期 |  |  |
| 部门 |  | 职务 | 签字 | 日期 |
| 起草 | 设备动力车间 | 设备管理员 |  |  |
|  | 生产部 | 固体车间主任 |  |  |
| 审核 | 设备动力车间 | 主任 |  |  |
|  | 质监科 | 科长 |  |  |
| 批准 | 质量管理 | 质量部经理 |  |  |
|  | 生产管理 | 生产部经理 |  |  |
|  | 质量管理 | 质量受权人 |  |  |
| 发放范围 | 部门 | 复印号 | 部门 | 复印号 |
|  | 生产部 |  | 固体车间 |  |
|  | 质量部 |  | 设备动力车间 |  |
| 引用文件 | 文件编号 | 文件名称 |  |  |
| 1、 | 05—G—001-01 | 设备选型、购置、开箱及安装调试验收管理规程 |  |  |
| 2、 | 05—G—004-01 | 设备使用管理规程 |  |  |

文件变更控制

| 版本号 | 修订章节 | 修订原因 | 生效日期 |
| --- | --- | --- | --- |

目  录

1.	背景介绍	4

2.	目的	4

3.	范围	4

4.	法律、法规和标准	4

5.	项目介绍	5

6.	性能要求	5

7.	安全要求	6

8.文件质料要求.........................................................8

9.质保及售后要求.......................................................9

10.附件	9

附件1:   URS符合性确认表 	9

# 背景介绍

我公司为满足市场需求，现有三边封包装速度缓慢，为了提高工作效率、降低风险，需采购3台单列双刀片剂包装机，确保当前产量提高包装班产，并保证产品包装质量符合质量标准要求。

目的：

本用户需求标准该文件旨在从物料、质量和系统的角度阐述用户需求，总括了用户对该项目的质量要求，描述了用户对该设备的工作过程及功能的期望。

主要包括相关法规符合度和用户的具体需求，这份文件是构建起项目文件体系的基础，同时也是设计和可接受标准的依据。设备供应商应在规定的时间内完成并达到本用户需求的设计目标和可接受的预定质量标准。

# 范围

该文件为新购单列片剂包装机的用户需求标准。主要包括相关法规符合度和性能的具体需求。

# 法律、法规和标准

1.1.	《药品生产质量管理规范》2010版

1.2.	《药品生产质量管理规范实施指南》2010版

1.3.	《生产设备安全卫生设计总则》GB 5083

1.4.	《电气设备安全设计导则》GB 4064

1.5.	《机械安全、机械电器设备》GB 5226.1-2002

# 项目介绍

## 4.1项目描述

我公司满足市场需求，现有三边封包装速度缓慢，为了提高工作效率、降低风险，需采购3台单列双刀片剂包装机，确保当前产量提高包装班产，并保证产品包装质量。

## 4.2URS文件描述

设备／设施等由使用部门负责起草设备购置前的URS文件，设备动力车间负责设备调研和选型、变更及验证文件的编写，以满足URS文件中的要求。设备供应商负责运输、安装、试机。设备部按运行报告（OQ及PQ）验收合格后交付工厂使用。

# 5.性能要求

# 5.1基本要求

| 需求编号 | 需求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
|  | 设备选型：单列双刀片剂包装机 生产能力：稳定生产能力不低于80袋每分钟 | 满足 |
|  | 装量要求：20片/包、24片/包，数量准确不得有缺片或多片现象 | 满足 |
|  | 适用于尼龙膜/聚酯膜复合，聚酯膜/聚酯复合膜，尼龙膜/纯铝箔/聚酯膜复合，聚酯膜/纯铝箔复合，聚酯膜和其他可提供热封合功能的材料复合。 | 满足 |
|  | 成品率不低于99.99%（连续生产3批次为准，实际成品/理论成品=成品率） | 满足 |
|  | 外观：粘合严密，不能剥离错位、漏孔，不得有破裂、严重褶皱现象；切刀口光滑、无毛刺。 | 满足 |
|  | 具有完成自动送料、计量、制袋、充填、封口、打印日期及成品输出等一系列自动功能，可实现自动对正色标的功能。 | 满足 |
|  | 依据使用要求可进行无级调速。 | 满足 |
|  | 批号打印方式为色带打印，打印位置可调 | 满足 |
|  | 封口方式，三边封口 | 满足 |
|  | 具备切单袋及切连袋（不小于10连袋）功能 | 满足 |
|  | 料盘孔径大家根据我方物料特性定制 | 满足 |
|  | 具备储存、故障检测、显示和报警功能 | 满足 |
|  | PLC、伺服电机、电源开关、光电开关、汽缸应均为国内外知名品牌。 | 满足 |
|  | 工作噪声：小于75分贝，无异常声响。 | 满足 |
|  | 设备使用、操作和维修等方面的结构设计合理，便于维护操作，设计制造满足相关设备安全设计规范。 | 满足 |
| URS016. | 供方应标明公用系统（冷却循环水、压缩空气、真空、电、蒸汽等）接口位置及参数。 | 满足 |
| URS017. | 停电或者故障时设备能够存储运行参数，故障处理后设备不能自动运行，需要进行人工手动启动。 | 满足 |
|  | 交货期：20个日历日 |  |

# 5.2设备材质需求

| 需求编号 | 需求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| - URS018 | 任何与物料接触的工作部分必须采用SUS304不锈钢或更好的不锈钢，并提供相应的材质证明和检测报告。 | 满足 |
| - URS019. | 整机设计符合GMP相关规范，避免交叉污染、泄漏污染、异物脱落、局部温升对药品质量的影响。与药品直接接触（包括密封，螺丝，垫片等）的金属部分材质均采用不锈钢SUS304，非金属部件采用聚四氟乙烯、硅橡胶等GMP认可的无毒材料；其它部件尽可能采用不锈钢、铝合金材质，严防生锈。 | 满足 |
| - URS020. | 设备上所有的铸造件和加工部件应没有加工缺陷。 | 满足 |
| - URS021. | 供方须保证设备上使用全新未用过组件。 | 满足 |

5.3设备清洁要求

| 需求编号 | 需求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| URS022 | 所有固定设备部件不得出现影响清洁的死角. | 满足 |
| URS023 | 所有需拆卸清洗的部件应该易于清洗、更换和重新安装。 | 满足 |
| URS024 | 设备所有外露的螺栓，螺钉应该有密闭的螺帽。 | 满足 |
| URS025 | 不能拆卸清洗的部位应采用严密的措施防止粉尘进入，外表面光滑无死角易清洁。 | 满足 |
| URS026 | 设备内部不能有死角，保证操作工可以目检设备的所有部位。 | 满足 |
| URS027 | 所有需要清洗部件应全部采用快装快卸结构，有精确的装配定位设计，以便于操作。 | 满足 |
| URS028 | 清洁工作由人工操作完成。 | 满足 |
| URS029 | 设备上应尽量避免死角和狭缝，焊接处需进行抛光处理以便于清洁工作的进行。 | 满足 |
| URS030 | 位置不合适且需要清洁的部件应便于快速安装和拆卸并提供相应工具或装置。 | 满足 |

# 7.安全要求

| 需求编号 | 需求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| URS031 | 工作噪声：小于75分贝，无异常声响。 | 满足 |
| URS032 | 危险部位有明显的安全警示标识。 | 满足 |
| URS033 | 设备使用、操作和维修等方面的结构设计制造满足相关设备安全设计规范。 | 满足 |
| URS034 | 设备功能失调或者失效的情况下，必须具备所有必要的保护措施，保证设备和产品仍然处于一个安全状态。 | 满足 |
| URS035 | 设备绝缘电阻应不小于1MΩ，备具备良好的静电接地功能和条件，确保设备产生的静电能够及时泄掉。 | 满足 |
| URS036 | 设备具备短路、断路、过载、缺相、过流、过压、相序、漏电以及其它功能失调的保护功能。 | 满足 |
| URS037 | 具有防止对人体伤害的保护装置（皮带应有防护罩）。传动机构应运行平稳，具有防止对人体伤害的装置和明显的警示标志，裸露机件设有安全防护装置，警示牌等。出料口应有锁紧装置，须经确认才能开启，防止误操作。 | 满足 |
| URS038 | 紧急停车按钮应位于易于操作者接近的区域。 | 满足 |
| URS039 | 电压: 220±10%V，50HZ。 电气控制柜防护等级都不低于IP44。 | 满足 |
| URS040 | 所有设备应配有主断电器（控制柜）和紧急停止按钮,紧急制动功能设置在易接近区域。经主断电器或急停装置可立即切断设备电源使设备停止运行。 | 满足 |

8文件质料要求

| 需求编号 | 需求 | 是否满足 |
| --- | --- | --- |
| URS041 | 随机配件清单。 | 满足 |
| URS042 | 设备供应商应提供不少于1年的设备保证期； | 满足 |
| URS043 | 出厂合格证、材质证明，关键设备质量证明文件 | 满足 |
| URS044 | 易损件和耗材规格清单 | 满足 |
| URS045 | 厂家负责设备终身免费软件升级。 | 满足 |
| URS046 | 所有安全附件均有符合国家有关法规要求的质量检测证书。 | 满足 |
| URS047 | 厂家提供检测的合格证及相关全部文件。 | 满足 |
| URS048 | 以上未提及到的设备验收所需资料。 | 满足 |

9质保及售后要求

| 需求编号 | 需求 |  |
| --- | --- | --- |
| URS049 | 设备供应商应在供货周期内将设备运至使用工地后，并在20个工作日内安装调试好设备，验收合格后交付使用方使用； | 满足 |
| URS050 | 设备供应商负责所有技术指导、电话咨询及人员培训，包括：图纸、工艺、操作、设备维护、设备性能及问题解答； | 满足 |
| URS051 | 设备供应商应提供不少于1年的设备保证期； | 满足 |
| URS052 | 厂家负责设备终身维修和备件提供，得到维修需求信息后48小时内到现场； | 满足 |
| URS053 | 厂家随机供应1年消耗备件 | 满足 |
| URS054 | 厂家负责设备终身免费软件升级。 | 满足 |
| URS055 | 设备质保期限1年，有效日为安装调试完成之日起。 质保期内，设备非人为故障需更换的机械零部件及电子元器件等供应商须无条件免费更换（易损件除外）。 | 满足 |
| URS056 | 负责设备首次保养。 | 满足 |

12. 附件

附件： URS符合性确认表格URS COMPLIANCE QUESTIONNAIRE

该表格由供应商与我公司（DQ）共同填写，确保本文件的要求得到供应商的书面回馈。供应商满足用户要求，请在厂家确认栏填写是；反之则填写否。

填表前特别提示：在本URS文件中用户仅提出基本的技术要求和设备的基本要求，并未涵盖和限制卖方设备具有更高的设计与制造标准和更加完善的功能、配置和性能，以及更优异的部件和更高水平的控制系统。设备供应商应在满足本URS文件的前提下提供卖方能够达到的更高标准和功能的高质量设备及其相关服务。卖方的设备应满足国家有关设计、制造、安全、环保等规程、规范和强制性标准要求。如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时，应按较高标准执行（强制性标准除外）。

| URS № | 能否符合URS中需求 (是/否) 如果为“是”，建议供应商在此提供具体的参数；若为非标准配置应予以说明； 如果为“否”，请详细阐述不符合的部分。 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 供应商确认结果 | 需方符合性确认结果 |
| URS01 | 是 ■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS02 | 是 ■否□ | 是□ 否□ |
| URS03 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS04 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS05 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS06 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS07 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS08 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS09 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS010 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS011 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS012 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS013 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS014 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS015 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS016 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS017 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS018 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS019 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS020 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS021 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS022 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS023 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS024 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS025 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS026 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS027 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS028 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS029 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS030 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS031 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS032 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS033 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS034 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS035 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS036 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS037 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS038 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS039 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS040 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS041 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS042 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS043 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS044 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS045 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS046 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS047 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS048 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS049 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS050 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS051 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS052 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS053 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS054 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS055 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS056 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS057 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS058 | 是 ■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS059 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS060 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS061 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS062 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS063 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS064 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS065 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS066 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS067 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS068 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| URS069 | 是■ 否□ | 是□ 否□ |
| 设备供应商签字/日期 |  | 确认人/日期： |
|  |  | 复核人/日期： |